Описание объекта закупки

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения

(Капитальный ремонт кровельного покрытия (Литер 5) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Садовая, д. 22)

КТРУ 41.20.40.000-00000023 - Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения

1. Место выполнения работ:

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Садовая, 22, Литер 5.

2. Условия и объем выполнения работ: выполнение работ должно осуществляться на условиях, предусмотренных настоящим Описанием объекта закупки, проектом Контракта, в полном соответствии с проектно-сметной документацией, ведомостью объемов работ, прилагаемыми к настоящему Извещению о проведении электронного аукциона, и требованиями действующих нормативных правовых и нормативно-технических актов, строительных норм и правил, государственных стандартов, а также графиком выполнения работ.

В случае если в проектно-сметной документации имеется указание на грузоподъемность автомобилей, емкость экскаваторов, т.д., участникам надлежит читать в данном случае исключительно вид работы, например, «погрузка мусора строительного» или «перевозка грузов на расстояние» и т.п. и количество (объем) такой работы. В прилагаемой проектно-сметной документации Заказчиком установлены требования к результатам выполнения работ. Требования к методам и технологиям выполнения работ Заказчик не устанавливает.

В случае если в каком-либо документе, являющемся неотъемлемой частью Извещения о проведении электронного аукциона, в том числе, прикрепленном отдельным файлом, имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам.

Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы по выполняемым отдельным видам работ на данном объекте и предоставлять его для проверки и замечаний представителю Заказчика по его требованию и при приемке всех выполненных работ.

3. Срок выполнения работ: с даты  заключения контракта до 10 сентября 2025 года.

Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №4 к проекту контракта).

4. Требования к безопасности работ

Выполняемые работы, равно как и их результат должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам и правилам:

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон N 69-ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;

- СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр);

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123.

- Санитарные правила СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

5.Требования к качеству, к техническим характеристикам и результатам работ

Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество используемых материалов, изделий, конструкций, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество, надлежащее качество выполненных работ, нормальную эксплуатацию и безопасность объекта, в соответствии с действующими нормами и правилами, определяющими качество работ.

Работы должны проводиться без остановки текущей деятельности учреждения, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников и пациентов учреждения.

В случае повреждения инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению берет на себя Подрядчик.

Складирование строительных материалов и строительного мусора на территории учреждения категорически запрещено.

6.  Характеристика применяемых материалов

Все материалы (товары), используемые при выполнении работ должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов их изготовления, не модифицированными, работоспособными, не переделанными, не поврежденными.

Все материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям СНиПов, ГОСТов, ОСТов, ТУ и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

Характеристики материалов, не указанные в проектно-сметной документации (например, форма, конструкция, размер, цвет и пр.), согласовываются с Заказчиком до начала производства работ. Используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия (в установленных случаях – сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения), которые Подрядчик представляет Заказчику при согласовании до начала работ с использованием этих материалов.

Гидроизоляционные кровельные устойчивых к атмосферным воздействиям материалов.

В случае если в каком-либо документе, являющемся неотъемлемой частью Извещения о проведении электронного аукциона, имеется указание на прекративший действие/анулированный нормативно-технический документ (СНиП, ГОСТ, ТУ, др), такой документ не применяется.

| Ведомость объёмов работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере здравоохранения (Капитальный ремонт кровельного покрытия (Литер 5) (Приморский край, г. Владивосток, ул. Садовая, д. 22) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали Вес мусора 5кг/м2 | 100 м2 | 7,63 |  |  | 763 / 100 |
| Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Фальцевое покрытие (IV) | т | 3,815 |  |  | 5*763/1000 |
| 3 | 3 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную Деревянные конструкции (V) | т | 27,44564 |  |  | 2,21+8,0391+16,0993+0,76704+0,3302 |
| 4 | 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 21 км | т | 31,26064 |  |  | 3,815+27,44564 |
| Раздел 2. Капитальный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм Снятие сплошной обрешетки из досок, укладка новых досок сплошным настилом с зоне конька и свеса крыши с применением: | 100 м2 | 1,3 |  |  | 130 / 100 |
| 6 | 6 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 4,16 |  |  |  |
| 7 | 7 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм Снятие обрешетки из досок с прозорами, укладка новых досок 30мм с прозорами под кровлю из профлиста с применением | 100 м2 | 6,33 |  |  | (763-130) / 100 |
| 8 | 8 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 30 мм, сорт II | м3 | 5,064 |  |  |  |
| 9 | 9 | Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше Снятие контробрешетки с прозами из брусков, монтаж контробшетки с прозорами из брусков 30х50мм | 100 м2 | 7,63 |  |  | 763 / 100 |
| 10 | 10 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 1,36 |  |  | 136 / 100 |
| 11 | 11 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 50 мм, сорт II (с учетом перехлестов и накладок) | м3 | 1,53 |  |  | 204*0,05*0,15 |
| 12 | 12 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами | 100 м | 0,26 |  |  | 26 / 100 |
| 13 | 13 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 150 мм, толщина 150 мм, сорт II (с запасом на замки) | м3 | 0,63 |  |  | 28*0,15*0,15 |
| 14 | 14 | Устройство слуховых окон Устройство слуховых окон с применением: | шт | 2 |  |  |  |
| 15 | 15 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,12 |  |  |  |
| 16 | 16 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,2 |  |  |  |
| 17 | 17 | Створки оконные деревянные, площадь от 0,2 до 1,4 м2 Прим.: Заполнение оконных проемов окнами с жалюзийными решетками | м2 | 0,72 |  |  | 0,6*0,6*2 |
| 18 | 18 | Шпингалет (задвижка) стальной дверной накладной в комплекте с ответной частью, оксидированный, тип ЗТ, длина 40 мм | компл | 2 |  |  |  |
| 19 | 19 | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм | шт | 4 |  |  |  |
| 20 | 20 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей новой и существующей стропильной системы готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 с применением | 100 м2 | 8,93 |  |  | 893 / 100 |
| 21 | 21 | Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, плотность при 20 °C 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C Антисептик-антипирен "Пирилакс-люкс" для древесины | кг | 257,184 |  |  | 0,257184*1000 |
| 22 | 22 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции из антиконденсатной пленки | 100 м2 | 7,63 |  |  | 763 / 100 |
| 23 | 23 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности | 100 м2 | 7,63 |  |  | 763 / 100 |
| 24 | 24 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5 Ширина рабочая — 1000 мм, полная — 1060 мм, расход 6% | м2 | 808,78 |  |  | 763*1,06 |
| 25 | 25 | Конек плоский из оцинкованной окрашенной стали для металлочерепичной кровли, толщина стали 0,5 мм, ширина ската 150х150 мм, длина 2000 мм | шт | 65 |  |  |  |
| 26 | 26 | Планка ендовы верхняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 76х76 мм | м | 15 |  |  |  |
| 27 | 27 | Планка ендовы нижняя из оцинкованной стали с полимерным покрытием для устройства кровли, размеры 298х298 мм | м | 15 |  |  |  |
| 28 | 28 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого | 100 м | 1,27 |  |  | 127 / 100 |
| 29 | 29 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб Снегозадержатель трубчатый, вес 10,5 кг/м.п. | т | 1,3335 |  |  | 10,5*127/1000 |